Víceméně celé tohle povídání vychází z kapitoly 253 přílohy J Mezinárodních sportovních řádů, jenom doplněné o nějaké poznatky z Jara a reálnou aplikaci do škodovek. http://www.autoklub.cz/acr/fasacr/radyfia/prilohaj/253.pdf
Pásy

· Dodržet úhly uchycení

Citace z předpisů FIA: Ramenní pásy musí směřovat dozadu směrem dolů a nesmí být namontovány tak, aby tvořily úhel větší než 45° vzhledem k vodorovné rovině, měřeno v horní části opěradla

a doporučuje se, aby nepřesáhly 10°

[image: image1.jpg]


Poznámka: V překladu to znamená mít uchycené pásy minimálně na spodních úchytech zadních pásů a vejš, ale ne zase nahoře na C sloupku. Na Jaře bylo k vidění obojí. 

· Uchycení
Do originál závitů – stovka má v 80% případů urezlý tunel od podlahy, v kterém jsou závity. Pokud je použitý 3 bodový pás, tak uchytit u stovky vždy na sloupek. U 4 bodového pásu je to na konkrétním posouzení na místě, jelikož reálně hrozí vytržení celého tunelu.
Na rám – omotání, popř závitové vložky. Viz: Ramenní pásy mohou být také připevněny k bezpečnostní konstrukci nebo na rozpěrnou tyč pomocí oka, nebo se opírat či být připevněny na příčnou vzpěru, přivařenou mezi zadní vzpěry konstrukce. Příčná vzpěra je trubka o minimálních rozměrech 38 mm x 2,5 mm nebo 40 mm x 2

mm z uhlíkové oceli tažené za studena, bez svaru, o minimální pevnosti v tahu 350

N/mm2. 
· Hodně jsem viděl uchycený pásy u fa/fel na rozpěře mezi tlumičema, takže dodržet nějakou základní pevnost té rozpěry
[image: image2.png]4
'

20mm




Na zadní plato – tohle řešení se mi samo o sobě moc nelíbí. Je tam spousta tenkýho plechu, který se bude snadno deformovat a pásy povolovat. Ale když už to musí být tak opět: Pro každý nově vytvořený upevňovací bod se použije ocelová výztužná destička o

minimální ploše 40 cm2 a tlouštce minimálně 3 mm.

Felicia a novější - Je zakázáno připevňovat bezpečnostní pásy k sedadlům nebo k jejich držákům.

Což jsou v tomhle případě i sériově montované pásy. 

Můj názor: Těžko asi někoho nutit kdo si do jinak sériový Fabie dá jenom 4body, aby tam vařil matky na pásy do tunelu. Ale pokud už si dal práci s montáží i anatomu, tak by mohl udělat i úchyt. Tudíž bych tohle požadoval jen při montáži jinejch sedaček. 

Obecně: Břišní a stehenní pásy nesmějí procházet nad stranami sedadla, ale skrz sedadlo, aby na co největší ploše obepínaly pánevní krajinu.

Toto nelze dodržet pokud by byli použity sériové pásy. Takže anatomická sedačka s dírama v bokách (Moravany mají nízký boky bez děr) musí mít k sobě rovnou i 4 bodový pásy.  

[image: image3.png]>=520mm





Hasičák

Na Jaře byli dva hlavní problémy. Uchycení hasičáku k držáku a uchycení držáku samotnýho. 

Takže  hasičák by měl být k držáku uchycen ocelovým páskem s rychle snímatelnými uzávěry. Podle FIA by ty pásky měli bejt dva, ale to žádný tyhle malý hasičáky nemají.  Neuchycovat elektrikářskýma páskama, který hasičák neudrží a neuchycovat ,,provazem“ či jinak, co je věda rozvázat i když nechvátáš. 

Velmi často se vyskytuje úchyt jako na obrázku, který je nepřípustný bez doplnění o náležitý pásek a subjektivně je celý úchyt je pevnostně dost pochybný.
O uchycení celýho držáku příloha J nepojednává, ale viděl jsem opět neuvěřitelné provedení přiděláním elektrikářskýma páskama, jedním samořezným šroubkem atd. Jako rozumnej základ bych viděl dva šroubky M6. 

